YENİLƏNMİŞ TİKİNTİ QİYMƏTİ

P-18/2020 saylı podrat müqaviləsi üzrə 41 işin detallı hesablanması

Hesablama əsası: əvvəlki qiymətlərdən 10% ticarət əlavəsi çıxarılıb, xərc 5% artırılıb və yeni marja 15% qəbul edilib. ƏDV dərəcəsi 18% saxlanılıb.

Tətbiq olunan əmsal: 1,05 × 1,15 ÷ 1,10 = 1,097727...

| İşlərin tərkibi | Əvvəlki qiymət | Yeni qiymət | Artım |
| --- | --- | --- | --- |
| Əsas 30 iş | 121 020,82 | 132 847,85 | 11 827,03 |
| Akt üzrə 6 ödənişli əlavə iş | 9 591,25 | 10 528,58 | 937,33 |
| Hədiyyə edilmiş 5 iş | 3 767,11 | 4 135,26 | 368,15 |
| Bütün 41 iş | 134 379,18 | 147 511,69 | 13 132,51 |
| Hədiyyə işləri çıxılmaqla | 130 612,07 | 143 376,43 | 12 764,36 |

I mərhələ - təməl və 1-ci mərtəbə

| № | İşin adı | Əvvəlki qiymət (ƏDV ilə) | Yeni qiymət (ƏDV ilə) | Artım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Təməlin qazıntısı və torpağın çıxarılması | 1 255,04 | 1 377,69 | 122,65 |
| 2 | Lentvari dəmir-beton təməl - M300, Ø14; 80×60, 30×60 və 40×20 sm | 15 302,82 | 16 798,32 | 1 495,50 |
| 3 | Təməlin isti bitumla hidroizolyasiyası | 676,47 | 742,58 | 66,11 |
| 4 | Kürsünün mişar daşı ilə hörülməsi - 40 və 20 sm | 2 666,27 | 2 926,84 | 260,57 |
| 5 | Kürsünün karbonat materialı ilə doldurulması | 1 760,61 | 1 932,67 | 172,06 |
| 6 | Torla möhkəmləndirilmiş 70-80 mm döşəmə styajkası | 2 244,64 | 2 464,00 | 219,36 |
| 7 | 1-ci mərtəbənin dəmir-beton sütunları - 40×40 sm | 4 263,00 | 4 679,61 | 416,61 |
| 8 | 1-ci mərtəbənin xarici divarları və daxili arakəsmələrinin hörgüsü | 5 926,09 | 6 505,23 | 579,14 |
| 9 | 1-ci mərtəbənin dəmir-beton pəncərəüstü atmaları | 1 327,76 | 1 457,52 | 129,76 |
| 10 | 1-ci mərtəbənin beton rigelləri və gizli rigelləri | 4 492,85 | 4 931,92 | 439,07 |
| 11 | 1-2-ci mərtəbələr arasında dəmir-beton döşəmə plitəsi | 12 540,53 | 13 766,08 | 1 225,55 |
| 12 | 1-2-ci mərtəbələr arasında dəmir-beton pilləkən | 2 570,04 | 2 821,21 | 251,17 |
|  | Mərhələ üzrə cəmi | 55 026,12 | 60 403,67 | 5 377,55 |

II mərhələ - 2-ci mərtəbə, fasad və dam

| № | İşin adı | Əvvəlki qiymət (ƏDV ilə) | Yeni qiymət (ƏDV ilə) | Artım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2-ci mərtəbənin dəmir-beton sütunları - 40×40 sm | 4 037,06 | 4 431,59 | 394,53 |
| 14 | 2-ci mərtəbə, eyvan və damaltı hissənin hörgüsü | 9 604,54 | 10 543,17 | 938,63 |
| 15 | 2-ci mərtəbənin dəmir-beton pəncərəüstü atmaları | 1 045,37 | 1 147,53 | 102,16 |
| 16 | 2-ci mərtəbənin beton rigelləri - 40×40 sm | 6 154,71 | 6 756,19 | 601,48 |
| 17 | 2-ci mərtəbənin beton kəmərləri | 1 661,83 | 1 824,24 | 162,41 |
| 18 | Fasadın sement-qum məhlulu ilə suvanması | 4 357,50 | 4 783,35 | 425,85 |
| 19 | Fasadın "Mata" materialı ilə hidroizolyasiyası | 3 017,56 | 3 312,46 | 294,90 |
| 20 | Kürsü pilləkəninin mişar daşı və sementlə qurulması | 358,25 | 393,26 | 35,01 |
| 21 | Damın taxta və metal karkasının qurulması | 8 183,61 | 8 983,37 | 799,76 |
| 22 | Damın 50 mm daş yunu və buxar izolyasiya qatı ilə izolyasiyası | 2 312,33 | 2 538,31 | 225,98 |
| 23 | Damın 0,40 mm metal kirəmitlə örtülməsi | 4 658,14 | 5 113,36 | 455,22 |
|  | Mərhələ üzrə cəmi | 45 390,90 | 49 826,83 | 4 435,93 |

III mərhələ - daxili şəbəkələr və qismən təmir

| № | İşin adı | Əvvəlki qiymət (ƏDV ilə) | Yeni qiymət (ƏDV ilə) | Artım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Daxili elektrik naqillərinin və çıxışlarının çəkilməsi | 3 527,57 | 3 872,31 | 344,74 |
| 25 | Daxili su və kanalizasiya borularının çəkilməsi | 1 911,87 | 2 098,71 | 186,84 |
| 26 | Sanitar qovşaqlarda Ø16 boru ilə isti döşəmə sistemi | 536,16 | 588,56 | 52,40 |
| 27 | Laqa 7×5 sm və 15 mm diktlə döşəmə karkasının qurulması | 5 554,39 | 6 097,21 | 542,82 |
| 28 | Sanitar qovşaqların iki komponentli materialla hidroizolyasiyası | 500,50 | 549,41 | 48,91 |
| 29 | Sanitar qovşaqların sement-qum məhlulu ilə suvanması | 999,29 | 1 096,95 | 97,66 |
| 30 | Daxili divarlarda astar alçı suvağı - sanitar qovşaqlar xaric | 7 574,02 | 8 314,20 | 740,18 |
|  | Mərhələ üzrə cəmi | 20 603,80 | 22 617,35 | 2 013,55 |

Akt üzrə ödənişli əlavə işlər

| № | İşin adı | Əvvəlki qiymət (ƏDV ilə) | Yeni qiymət (ƏDV ilə) | Artım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Əlavə qaz borusunun qaldırılması | 441,32 | 484,45 | 43,13 |
| 32 | Əlavə 30 paqonmetr beton atma | 1 264,56 | 1 388,14 | 123,58 |
| 33 | 2-ci mərtəbədə əlavə 35 paqonmetr rigel | 3 314,08 | 3 637,96 | 323,88 |
| 34 | Əlavə 20 m² hörgü və rəngsaz işi | 935,79 | 1 027,24 | 91,45 |
| 35 | Fasad, teras və qarajda elektrik; terasda isti döşəmə; texniki otaqda santexnika; qarajın döşəməsi, santexnikası və isti döşəməsi | 3 538,15 | 3 883,92 | 345,77 |
| 36 | 3 ədəd divariçi baçokun montajı - yalnız işçilik | 97,35 | 106,87 | 9,52 |
|  | Mərhələ üzrə cəmi | 9 591,25 | 10 528,58 | 937,33 |

Haqqı hədiyyə edilmiş əlavə işlər

| № | İşin adı | Əvvəlki qiymət (ƏDV ilə) | Yeni qiymət (ƏDV ilə) | Artım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Daxili divarların kaloriferlə qurudulması | 1 168,20 | 1 282,37 | 114,17 |
| 38 | Kombi boru sxemi üçün materiallar - yalnız material dəyəri | 694,43 | 762,29 | 67,86 |
| 39 | Daxili beton sütun və rigellərin teksturalı suvağı | 1 226,61 | 1 346,48 | 119,87 |
| 40 | Tavanda əlavə istilik izolyasiya qatının vurulması - yalnız işçilik | 524,26 | 575,49 | 51,23 |
| 41 | Balkonun hidroizolyasiyası və styajkası | 153,61 | 168,63 | 15,02 |
|  | Mərhələ üzrə cəmi | 3 767,11 | 4 135,26 | 368,15 |

Yekun nəticə

Bütün 41 iş üzrə yenilənmiş iqtisadi dəyər: 147 511,69 manat (ƏDV daxil)

Ümumi artım: 13 132,51 manat